0838865                      全国免费服务电话：400-717-6789

EPSON五代喷头

高精度1440 x1440dpi

全新升级版

LC Easyjet-W+

LC Easyjet-S+

中国 * 郑州乐彩科技股份有限公司

公司简介

郑州乐彩科技股份有限公司成立于2005年，是国内首家自主设计、研发、生产、销售并拥有自主核心知识产权的数码宽幅打印机及相关耗材的制造企业。公司自主研发的“乐彩”系列智能数码打印机、“乐彩”系列数码高速绘图仪等多种打印类产品于 2007年10月经河南省科技厅鉴定：产品设计合理，工艺技术先进，性价比高，达到国内同类产品领先水平。

乐彩股份注重在打印设备领域自主技术的研究与应用开发，成立了公司技术研发中心，并配备有先进的设备和检测仪器，具有良好的研发实验环境。公司技术部同国内外多所科研院校合作，采用当前最新的微机电、微电子技术进行探索性的研发，在打印机喷头驱动分析、机架制造、测试、控制系统设计、试制等方面均有独到的见解和创新性发明。

乐彩股份已申请数码打印设备相关专利51项，其中发明专利3项；2008年公司被河南省科技厅认定为高新技术企业，并于2008年通过了欧盟CE认证；2010年5月经郑州市发改委批准成立郑州数码宽幅打印设备工程研究中心，并列入国家电子信息产业十二五规划项目； 2010年6月正式开始股份制改制，成为郑州高新技术产业开发区新三板首批企业。

郑州乐彩科技股份有限公司注册资本1600万元，公司拥有一支年轻、高效、团结、创新的精英团队，和一个赶超国际先进水平、引领中国行业发展的创业环境。

目前，乐彩产品和服务机构已覆盖了中国31个省市区及海外80多个国家和地区；乐彩股份愿与业界朋友携手合作，共同努力，为国内外客户提供最为满意的产品和服务！

压电写真机安全注意事项

注意事项一 ：

确保机器上电工作中的输入交流电压220V正负5V，否则必须加装1000W以上的稳压器或UBS不间断电源。

注意事项二：

- 安装机器时禁止将机器摆放在房间的窗台处，以避免下雨天雷电将机器上的电路板击坏。

- 安装机器时禁止将机器与大功率电器（3000W）摆放在一起（距离2米以内或同一路电源）使用，以防电网干扰引起打印乱码等现象。

- 安装机器时一定先将机器的地线按要求接牢固。地线要求：1.线材必须为多股铜线或单股铜线。

2.线直径必须是2.0平方以上。

3.接地端必须接在一条入地1米长左右的铁棒或三角铁上并加灌浓度65%的盐水。

注意事项三 ：

安装喷头时一定注意喷头数据线的安装顺序，确保正确无误同时保证喷头和数据线插接处无液体（墨水、水等），避免出现喷头短路现象。

注意事项四：

更换墨囊时防止墨水流出，保证喷头与墨囊连接处的清洁干净，以防止墨水顺着喷头数据线流到喷头与数据线的插口处，导致喷头短路或烧坏。

注意事项五：

- 拆装墨车盖、小车板（喷头板），一定要确保喷头数据线、喷头板与主板连接数据线的插头与插槽正确连接，不得出现虚接或插斜现象（如果插斜会容易短路，烧坏喷头或电路板），检查一切正常无误后才可以上电开机。

- 检修完机器后进行正常打印工作时，一定要确保小车板（喷头板）与主板连接数据线的压片把数据线压牢或固定牢后，才可以放心工作（否则很容易出现机器正常工作一段时间后打印乱码或导致喷头短路）。

注意事项六：

插拔主板上的网线端口时禁止带电插拔，另外插拔主板上的网线端口时严禁左右扭动插拔，否则很容易使网口上的芯片烧坏。

注意事项六：

机器在工作中禁止人员趴扶烘干器平台（机器前转角），以免烫伤他人，导致严重后果。

----------郑重声明!!!!!!!!! 郑重声明！！！！！！-------

凡因以上操作不慎者造成的损失，乐彩公司不付其任何责任， 谢谢您的配合！

整机装机视图：如下

软件安装使用说明

第一步：蒙泰软件的安装

- 将蒙泰5.3打印软件光盘取出放进电脑光驱中，进行下一步安装。（安装路径选择默认路径） 如图

----------------------------------注意：蒙泰软件必须安装在C:\目录下

- 蒙泰安装完成后，出现“lecai_jet  Setup”界面，如图

备注：

此界面是“LC  DX5”压电机的安装驱动，安装Easyjet系统驱动时不需要安装，请选择退出安装程序“Cancel”按钮。

- 选择“是”，再次确定退出安装。。。。。。如图

D、蒙泰程序安装完成后，请选择“重新启动计算机”。

E、电脑重新启动后，取出蒙泰USB加密锁将其插到电脑主机的USB口上（要求：USB口必须2.0版本以上）如图

蒙泰USB加密锁

第二步：蒙泰打印机设置及应用：

- 打开蒙泰软件：如图1、2

图1                       图2

- 设定蒙泰打印机：如图1、2

图1

图2

- 设定安装蒙泰打印机： 如图

D、点击“自定义打印机”项，添加打印机：LC Easyjet-w+ / LC Easyjet-S+

- 蒙泰打印机设定完成后选择默认打印机：如图

设为默认打印机

- 新建蒙泰文件，如图

- 设定纸尺寸张大小：如图

纸张大小：910mm*1000mm

- 修改完成后“确认”，然后进行图片文件整理和编辑：如图

- 点击“打印”  如图

J、   点击“打印机设定”  如图

端口：LeCai_Print3

纸张类型：  4pass

精度：  4pass

- 设置完成后点击“确定”打印  如图

面板功能键操作说明：

显示屏开机界面:

起点       馈送

打印       设置

清洗       功能

3.2  菜单树

主菜单

1：起点

1.左

2.右

3.确认

4.取消

2：打印

1.喷嘴测试。。。。。。。

3：清洁

1.清洗喷嘴中。。。。。。

4：馈送

- 进

- 退

- 返回

5．设置

1.方向

单向

双向

返回

2.吸风

加

减

确认

取消

- 闪喷

加

减

确认

取消

5.起点

左

右

确认

取消

6.地址

加

减

切换

确认

返回

6：功能

1. 打印

喷嘴测试。。。。。

2．关于

板卡信息。。。。。

3.出厂

恢复出厂设置？

选择

返回

4.清洗

上墨

清洗喷头

冲墨

封头

返回

- 返回

菜单说明

| 主菜单 | 下级菜单 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 左 | 按“起点“后墨车自动左移到打印起点位置，然后按“左”键墨车继续左移……. |
|  | 右 | 按“起点“后墨车自动左移到打印起点位置，然后按“右”键墨车会向右移……. |
|  | 确认 | 墨车通过“左”或“右”键移动到目标打印起点位后，按“确认”键进行生效。 |
|  | 取消 | 结束任务并返回上一级菜单 |
| 打印 | 喷头测试…… | 通过将喷孔颜色打印到纸张上，观察每个喷孔是否岀墨正常。 |
| 清洗 | 清洗喷嘴中…… | 通过用“隔膜泵”进行对喷嘴负压抽墨的方式将喷头堵的喷孔抽通，又称喷头保养。 |
| 馈送 | 进 | 按“馈送“后再按“进”键介质或纸张会通过走纸传动机构连续上纸。。。。。。 |
|  | 退 | 按“馈送“后再按“退”键介质或纸张会通过走纸传动机构连续退纸。。。。。。 |
|  | 返回 | 结束任务并返回上一级菜单 |
| 设置 | 方向 | 进入“方向”设置后，可以进行墨车“单向/双向”打印设定。 |
|  | 吸风 | 进入“吸风”设置后，可以通过“加/减”键调试机体内的负压风力大小。调试完成后“返回”。 |
|  | 闪喷 | 进入“闪喷”设置后，通过“加/减”键进行调试喷头在打印过程中的闪喷频率（高/中/低/关），四种不同的闪喷方式 |
|  | 起点 | 同上 |
|  | 地址 | 指的是本机连接电脑的IP地址，通过用“加/减”键和“切换”键进行输入密码（1、6、7、5、3）六位数字进入本机IP地址设置：196.12.0.188（此为缺省IP地址）。另外“用户地址”为用户自定义设置IP地址选项。 |
| 功能 | 打印 | 同上 |
|  | 关于 | 显示记录机器主板和小车板的版本信息 |
|  | 出厂 | 进入“出厂”功能后选择是否“恢复出厂设置？”，不建议经常使用。。 |
|  | 清洗 | 同上 |
|  | 返回 | 结束任务并返回上一级菜单 |

电脑IP地址设置

第一步：鼠标右击电脑桌面“网上邻居”中的“属性”。如图

第二步：鼠标右击“本地连接”中的“属性”。如图

第三步：双击“Internet 协议（TCP/IP）”，如图

第四步：设置IP地址：196.12.0.188

V1.0410校准工具使用说明

3

5

4

3

2

1

9

8

7

6

1

2

将“V1.0410校准工具”文件复制到电脑桌面就OK！了，然后双击打开“校准工具”。如图

5

18 3

17 3

16 3

143

4

15 3

133

12

11

10

功能说明：

为写真机中的IP地址：196.12.0.25

为连接写真机电脑的IP地址：196.12.0.188

为点击进入设置IP地址参数键：-------进入前要求密码进入

打开“校准工具”后，先点此“联机”键，进行通信连接方可进行下一步操作。

6

点击进入360dpi精度的双向快速校准（因为不同精度会影响墨车的运动速度，所以一定要进行认真校准调试）。

点击进行恢复出厂设置

7

“进入高级设置”用来修改喷头墨序和喷头电压值的功能以及更多校准功能-----------进入前要求密码进入

8

此显示为板卡程序中的喷头墨序：KKCCMMYY（进入高级设置可以修改）。

9

打印设置完成后必须点击“保存”才可以生效。

10

点击此功能进入更多测试和校准等功能选项

17

16

15

14

13

12

11

喷头测试状态条

打印喷头状态图

步进校准完成后必须点击“保存”才可以生效。

双向校准完成后必须点击“保存”才可以生效。

步进校准测量输入后必须点击“计算”才可以生效。

进行步进校准功能

点击进入720dpi精度的双向快速校准（因为不同精度会影响墨车的运动速度，在原有的参数上进行加减）。

18

点击进入720*2160dpi精度的双向快速校准（因为不同精度会影响墨车的运动速度，所以一定要进行认真校准调试）。

第一步、点击“设置IP地址”提示密码操作（需要修改IP地址时找工程师索取密码，提示：不建议客户随意更改IP地址）。

工程师密码：16753

第二步、机器注墨、联机完成后，先进入维护中的“更多…..”功能，进行打印“垂直测试”、“前后倾斜”测试、“左右倾斜”测试用来进行对喷头的 物理位置校准………如图：

第三步、“进入高级校准”功能，可以进行更多PASS的步进校准，如图

对各种步进Pass，校准

常见故障问题及解决方案：

附表一：

| 序号： | 常见故障： | 故障原因分析： | 解决方案及问题排除： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机上电后，机器不启动或没反应。 | - 电源插盘有问题 - 电源线插头没有接触好。 | 检查电源插头是否有问题或坏，电源线插头插拔要到位，必须确保电源线插头要接触良好。 |
| 2 | 开机启动正常，打印电脑显示不联机或输出不打印 | - 写真机和电脑上的IP地址设置不匹配 - 网络打印线的质量有问题。 - 写真机上的主板和小车板上的通信电缆线两端的插头接触不良导致。 | 设置写真机和电脑上的IP地址时一定要按照“说明书”操作，网络打印线也会出现质量问题，有时会出现网络打印线插头与主板上的网络接口接触不良现象。同样，写真机上的主板和小车板的通信电缆线的插头接触不良也会时电脑与写真机无法连接。 |
| 3 | 打印喷画时出现PASS道或漏白道。 | - 步进校准没有做或做的不正确。 - 步进校准时与打印喷画时的送纸状态不同（拉纸状态/自然状态） | 做步进校准时一定要按照正确的测量方式读取精准的数据后再输入的相应的位置，然后进行“计算”和“保存”。打印喷画输出时一定要与步进校准时纸张进纸状态一致，否则就会出现打印重叠或漏白（PASS道） |
| 4 | 打印喷画时，纸张左右两端走纸斜或纸张两端尺寸长度不一致， | - 放纸器装置两端卡纸扭力调节不一致。 - 导轨压纸机构上的压纸片压力不均匀导致 | 通过手动调节卡纸器的扭力来调整（走纸长的那边卡纸器扭力小，走纸短的那边卡纸器扭力大）。另外导致走纸两端长度不一致的原因还有导轨机构上的压纸片压力不一致也会影响。 |
| 5 | 打印喷画的效果精度差 | - 喷头距离机体平台面的高度太高（正常1.8-2.5mm）, - 喷头校准没有校准好。 | 喷画效果精度差一般是喷头距离机体平台面的高度太导致，再者就是喷头的校准没有按照正确的方法校准。校准时一定要认真对每一步校准 |
| 6 | 打印喷画时出现断墨现象 | - 室内温度和湿度环境问题 - 墨水质量问题 - 喷头板卡问题 | 打印喷画断墨现象主要是室内的温度环境影响导致（正常要求温度18°-25°），温度过低会断墨，并且过高也会断墨。墨水的质量也很重要，也会导致机器严重断墨现象。同时喷头板卡过热或高温也能导致打印一段时间出现断墨。 |
| 7 | 打印喷画时出现飞墨 | - 喷头距离机体平台面的距离太高 - 室内温度太低。 - 墨车速度运动太快 | 打印喷画出现飞墨一般将墨位调低就好，如果室内温度太低（低于15°）时，机器也会出现飞墨现象。墨车速度运动太快也会导致飞墨，将速度降低也可以解决。 |
| 8 | 打印喷画颜色偏色 | - 墨水原因 - 介质材料原因 - 蒙泰打印机曲线原因。 | 不同墨水打印出来的颜色不相同，不同介质材料打印出来的颜色也不相同，蒙泰打印机不同的曲线打印出来的颜色也不相同，也就是墨水、材料、打印曲线三者必须对应才能保证打印出来的颜色不偏色。 |
| 9 | 打印过程中报“电机错误 请重新上电启动” | - 伺服墨车电机阻力太大 - 伺服墨车电机线插头接触不良 | 一般由于伺服墨车电机上的皮带摩擦太大导致墨车电机暴死，有时伺服墨车电机线插头接触不良也会导致电机错误。 |
| 10 | 上电开机后加热系统不加热，或加热不受控制。 | - 温控仪质量问题 - 加热系统总控开关质量问题 - 加热控制器线路问题 | - 检查温控仪接线端子是否有松动，或更换新的温控仪 - 检查加热总开关接线柱是否脱落或更换新的控制开关。 - 检查加热控制线路是否有折断或板金件挤压现象。 |
| 11 | 打印喷头测试时，测试状态出现异常现象。（斜喷或乱喷等现象） | - 喷头数据线问题 - 墨车喷头板问题 - 喷头质量问题 | - 检查数据线两端是否出现毛刺现象或相邻的线路有短路现象，及数据线两端斜插的现象。 - 检查墨车喷头板质量问题导致。 - 喷头自身质量问题出现自然损坏的原因。 |
| 12 | 机器打印不联机或不打印输出。 | - 电脑网卡有问题 - 电脑的IP地址设置不对 - 网线出现问题 - 机器的主板到喷头板之间的通信电缆线有问题导致 | - 电脑网卡有质量问题或网卡驱动没有安装好，建议重新安装电脑系统或更换网卡。 - 检查确认电脑的IP地址设置的是否正确。 - 检测网线是否正常 - 检测通信电缆线是否接通正常 |
| 13 |  |  |  |

日常维护

为保证打印机的正常工作，日常的维护是非常重要的，下面将作详细的说明：

1、日检

    - 检查废墨瓶，必要时进行清理。

    - 检查主墨盒中是否还有墨水，建议墨水的最佳液位在1/2到2/3之间。

    - 检查打印起始位的散喷槽，看废墨是否满出，必要时将废墨清除。

    - 检查保湿墨垫的状态，若有大量废墨堆积时进行清洗和更换。

    - 检查刮片是否有废墨堆积，及时清洗刮片，保持刮片整洁。

    - 用PM醋酸盐对布料进辊、压轮进行清洗。

    - 每天保持机器的清洗卫生。

2、周检

    - 检查烘干器上是否有灰层？将烘干器出风口灰层清楚防止烘干器由于出风不畅引起过热损坏部件。

    - 检查并清理主墨瓶的进气口，使进气口保持清洁和通畅。

    - 检查电源插座和网口插座是否有松动。

3、月检

    - 检查XY电机皮带的张紧是否合适，适当调整皮带的张力。

    - 检查小车长皮带张力是否合适，适当调整皮带张力。

    - 检查光栅传感器与光栅之间是否有灰层，光栅是否被污染，及时清理光栅和传感器之间的赃物

    - 检查X轴搓纸轮与台面之间是否有灰层或材料边缘的线头卡在里面，需要及时清理间隙之间的异物，保持X轴转动顺畅

    - 检查压边器与台板槽之间是否有灰层或异物卡住压边器，及时清除该槽中的灰层或异物，保持压边器滑动顺畅

    - 去掉电源箱内的灰尘

4、半年检

    - 更换或清洗主墨瓶和主墨路

    - 用压缩空气吹去电源箱和伺服器上的灰尘

    - 更改或清洗墨垫

    - 更换刮片

    - 更换或清洗负压清洗泵

    - 对整体电路进行检查，看是否有松开或断开，并及时修理

    - 检查拖链里的管路和电线的磨损程度，必要时进行更换

导轨的保养和维护

写真机导轨每工作32小时左右上一次润滑油，并清除导轨上的灰尘。

喷头的保养和维护

喷头的表面必须注意不能与材料或其他异物摩擦，否则很容易损坏喷头

喷头使用环境需要保持干燥和整洁

1、喷头保湿

如果打印机两天或两天以上不用，为防止油墨的干涸，将需要做以下事情：

1)若小于4天不用打印机，请在墨垫中注入适量清洗液，然后将进入菜单执行喷头保湿动作

2)若大于4天不用打印机，请将墨囊拔去，然后用清洗液将喷嘴中的墨水洗净，最后进入菜单执行喷头保湿动作

2、卸喷头

如果要卸下喷头，请执行以下程序：

1)将喷头中的墨水清空，并用清洗液冲洗干净；

2)关闭机器电源，拨掉电源插座；

3)用万用表测试机身，看是否有静电，放掉静电；

4)卸下固定喷头的右螺丝，拧松上螺丝和左螺丝，取下喷头；

5)把喷头放在带有清洗液的无纺布上并放入喷头包装盒中

接插喷头及喷头驱动电路板时,请务必戴好防静电环,否则极易造成喷头或喷头驱动电路板的损坏。

全国免费服务电话：400-717-6789

http://www.locor.com.cn/

中国 * 郑州乐彩科技股份有限公司